Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Školní rok: 2025/2026

Třída: 3.D

Ročníková práce

IOT aplikace

Autor: Petr Prokeš

Vedoucí práce: Martin Votýpka

Oponent práce: „jméno a příjmení oponenta práce“

# Závazná přihláška k Ročníkové práci ve školním roce 2025/2026

| Jméno žáka: | Petr |
| --- | --- |
| Třída: | Prokeš |
| Téma: | IOT aplikace |
| Vedoucí práce: | Votýpka Martin, Ing. |
| 1. kontrolní termín: | 12.12.2025 |
| 2. kontrolní termín: | 20.3.2026 |
| Termín odevzdání: | 22.5.2026 |
| Požadavky odevzdání: | Žák odevzdá práci včetně příloh elektronicky ve dvojím vyhotovení, a to v nativním formátu textového editoru a ve formátu PDF. Dále žák odevzdá praktickou část, a to ve formátu specifikovaném v charakteristice práce, popř. ve formátu dohodnutém s vedoucím práce, např. fyzicky, elektronicky v podobě natočeného videa, v podobě samo spustitelného souboru atp. |
| Kritéria hodnocení: | 1. hodnocení textové i praktické části od vedoucího práce 2. hodnocení textové i praktické části od oponenta práce 3. hodnocení obhajoby práce Výsledné hodnocení rozhodnutí hodnotící komise s přihlédnutím k bodu 1. až 3. |
| Licenční ujednání: | - Ve smyslu §60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v aktuálním znění uděluje žák (autor) výhradní a neomezené právo Střední průmyslové škole, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvkové organizaci (dále jen škola) k využití této práce. - Žák (autor) se bez svolení školy zdrží jakéhokoliv komerčního využití své práce. - V případě komerčního využití této práce školou, obdrží žák (autor) této práce odměnu v předem dohodnuté výši. - Žák (autor) se vzdává nároku na odměnu za užití pro výukové a prezentační účely školy. |
| Obhajoba práce: | Délka obhajoby Ročníkové práce byla stanovena na 15 minut |
| Schválení: | Povolení vypracování Ročníkové práce ředitelem školy je schváleno za využití nástroje digitálního schvalování v rámci Microsoft Teams. |

Charakteristika práce:

V rámci ročníkové práce bude vytvořena vlastní aplikace pro chytrou domácnost, která bude komunikovat s řídicím systémem Loxone prostřednictvím jeho otevřeného API. Aplikace bude fungovat jako backend, jenž bude zajišťovat výměnu dat mezi Loxone Miniserverem. Součástí řešení bude i ukládání dat, aby bylo možné sledovat historii hodnot, provádět analýzy nebo vyhodnocovat stav systému i bez přímého připojení k Loxone. Celý systém bude navržen takovým způsobem, aby byl rozšiřitelný a umožňoval integraci dalších zařízení nebo funkcí chytré domácnosti. Výsledkem práce bude funkční backend aplikace, ke kterém se bude možné vzdáleně připojit a zobrazovat řídícím systémem snímaná data.

V České Lípě dne 10. 11. 2026 					v. r. Ing. Veselý Petr, ředitel

# Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou ročníkovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze práce jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu s autorským zákonem.

V České Lípě dne [22.5.2026]	………………………………………………

Jméno a příjmení autora

# Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu práce za průběžné připomínky k návrhu aplikace a za nasměrování k řešení vzdáleného přístupu. Poděkování patří také za možnost pracovat s reálným systémem Loxone, protože díky tomu šlo aplikaci vyzkoušet na skutečném Miniserveru a ne pouze teoreticky.

# Anotace

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a vytvořením jednoduché aplikace pro chytrou domácnost se systémem Loxone. Aplikace je napsána v jazyce C# a komunikuje s Loxone Miniserverem pomocí HTTP požadavků. V praktické části je řešeno ovládání světla, čtení teploty z prvku Touch Tree a následné rozdělení řešení na backend, proxy server a konzolového klienta. Součástí práce je také popis problémů, které se během vývoje objevily, například neúspěšná autorizace, špatná dostupnost Miniserveru, duplicitní soubory v projektu nebo nutnost rozdělit původní konzolovou aplikaci na více částí. Výsledkem je funkční základ aplikace, která může sloužit jako nadstavba nad systémem Loxone a jako příprava pro pozdější vzdálený přístup přes internet.

# Klíčová slova

Loxone, Miniserver, C#, .NET, HttpClient, API, HTTP, proxy server, YARP, chytrá domácnost, Touch Tree, teplota, vzdálený přístup

# Obsah

Prohlášení	4

Poděkování	5

Anotace	6

Klíčová slova	6

Obsah	7

Úvod	9

1.	Teoretická část	9

1.1.	Chytrá domácnost a chytré instalace	9

1.2.	Systém Loxone	9

1.3.	Loxone Miniserver	10

1.4.	Propojení zařízení v systému Loxone	10

1.5.	Komunikace s Miniserverem pomocí API	10

1.5.1.	Webservices a HTTP příkazy	10

1.5.2.	UUID a struktura LoxAPP3.json	11

1.6.	Vývoj v jazyce C# a platformě .NET	11

1.6.1.	HttpClient a asynchronní komunikace	11

1.7.	Bezpečnost komunikace	11

1.8.	Proxy server a vzdálený přístup	12

2.	Praktická část	13

2.1.	Návrh aplikace	13

2.2.	Původní konzolová aplikace	13

2.3.	Backend pro ovládání Loxone	13

2.4.	Proxy server	14

2.5.	Konzolový klient pro ovládání přes proxy	14

2.6.	Čtení teploty z Touch Tree	14

2.7.	Testování a řešené problémy	15

2.8.	Možnosti rozšíření	15

Závěr	16

Použitá literatura	17

Seznam obrázků	17

Seznam tabulek	17

Seznam příloh	18

# Úvod

Chytrá domácnost dnes není pouze doplněk pro pohodlnější bydlení, ale může řešit i úsporu energie, bezpečnost a jednodušší ovládání technologií v domě. V běžné elektroinstalaci bývá každé zařízení ovládáno samostatně. U chytré instalace je výhoda v tom, že se jednotlivé části domu dají spojit do jednoho systému. Světla, topení, žaluzie nebo senzory potom nemusí fungovat odděleně, ale mohou reagovat podle nastavené logiky.

Pro svoji ročníkovou práci jsem si vybral systém Loxone, protože je postavený na centrální jednotce Miniserver a zároveň umožňuje komunikaci přes dokumentované API. Díky tomu bylo možné vytvořit vlastní aplikaci, která s Miniserverem komunikuje mimo běžnou aplikaci Loxone. Cílem práce bylo ověřit, jestli lze pomocí programu v C# odesílat příkazy do Miniserveru, ovládat světlo, číst teplotu a připravit řešení pro pozdější vzdálený přístup.

Při vývoji jsem začal jednoduchou konzolovou aplikací. Ta posílala HTTP požadavek přímo na Miniserver. Později bylo řešení upraveno tak, aby se aplikace rozdělila na backend, proxy server a samostatný konzolový ovladač. Tím vznikla architektura, která je přehlednější a lépe ukazuje, jak by se dal systém v budoucnu zpřístupnit i mimo lokální síť. V práci jsou proto popsány nejen funkční části, ale také chyby a úpravy, které se během vývoje objevily.

# Teoretická část

## Chytrá domácnost a chytré instalace

Chytrá domácnost je systém, ve kterém spolu jednotlivé technologie v domě spolupracují. Nejde tedy pouze o samostatné dálkové ovládání světla nebo zásuvky, ale o propojení více prvků do jednoho celku. Typickým příkladem je situace, kdy pohybové čidlo vyhodnotí přítomnost člověka a systém podle času, intenzity světla nebo nastaveného režimu rozhodne, jestli se má světlo zapnout.

V chytré instalaci se častěji používá centrální řízení. Vypínač nemusí přímo spínat konkrétní svítidlo, ale odešle informaci řídicí jednotce. Ta následně rozhodne, jaká akce se má provést. Takové řešení je složitější než klasická elektroinstalace, ale umožňuje pozdější změny logiky bez nutnosti předělávat celé zapojení. Pro projekt je tento princip důležitý, protože moje aplikace nekomunikuje přímo se světlem, ale s řídicí jednotkou Miniserver.

Obr. 1 - Ukázka jednoduchého schématu chytré domácnosti. Na obrázku by měl být Miniserver uprostřed a kolem něj světlo, senzor teploty, tlačítko a počítač s aplikací.

## Systém Loxone

Loxone je systém pro automatizaci budov, který je založený na centrálním řízení. Základním prvkem je Miniserver, do kterého se sbíhají informace ze senzorů a odkud se ovládají jednotlivé výstupy. Loxone je vhodný pro rodinné domy, menší objekty i rozsáhlejší instalace. Výhodou je, že velká část logiky může běžet lokálně a není nutné, aby základní funkce domu závisely pouze na internetu.

Pro tuto práci byl Loxone vhodný hlavně kvůli tomu, že má popsané API rozhraní a podporuje webové služby. To umožňuje, aby si uživatel nebo vývojář vytvořil vlastní aplikaci, která bude posílat požadavky na Miniserver. V tomto projektu se toho využilo pro ovládání světla a později pro čtení hodnoty teploty z prvku Touch Tree. Dokumentace Loxone uvádí samostatnou část věnovanou API, portům a doménám Miniserveru [1].

## Loxone Miniserver

Miniserver je hlavní řídicí jednotka systému Loxone. V praxi je umístěný v rozvaděči a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými částmi instalace. Přijímá informace například z tlačítek, senzorů nebo aplikace a podle uložené konfigurace ovládá světla, topení, stínění nebo další technologie.

V mojí práci Miniserver vystupuje jako zařízení, se kterým komunikuje vlastní program. Program neposílá elektrický signál přímo do světla, ale sestaví HTTP požadavek na Miniserver. Miniserver potom příkaz vyhodnotí a provede změnu v systému. Tento princip je důležitý i pro pozdější rozšíření, protože stejným způsobem lze ovládat i jiné prvky, pokud je znám jejich identifikátor a podporovaný příkaz.

Obr. 2 - Fotografie nebo screenshot Loxone Miniserveru použitého v projektu. Vhodné je doplnit popisek s tím, že se jedná o centrální jednotku, se kterou aplikace komunikuje.

## Propojení zařízení v systému Loxone

V systému Loxone se používá více způsobů propojení zařízení. Kabelová komunikace Loxone Tree se hodí pro prvky, které jsou součástí pevné instalace. Bezdrátová technologie Loxone Air je vhodná tam, kde není jednoduché tahat nové kabely. Pro rozšiřující moduly v rozvaděči se používá Loxone Link.

V této práci nebylo hlavním cílem programovat samotnou sběrnici Tree nebo Air. Důležité ale bylo pochopit, že jednotlivé prvky se v konfiguraci objeví jako objekty, se kterými lze pracovat přes Miniserver. V přiložené struktuře LoxAPP3.json se například nachází světelný regulátor a teplotní prvek. Díky tomu bylo možné najít příslušná UUID a použít je v programu.

## Komunikace s Miniserverem pomocí API

API je rozhraní, přes které spolu mohou komunikovat dvě aplikace nebo systémy. V tomto případě jde o komunikaci mezi mojí aplikací a Loxone Miniserverem. Aplikace vytvoří požadavek, odešle ho na adresu Miniserveru a poté zpracuje odpověď. Loxone dokumentace uvádí, že k Miniserveru existuje popis API rozhraní, který je určený právě pro integraci a vlastní aplikace [1].

V projektu byla použita komunikace přes HTTP. To znamená, že příkaz byl odeslán jako webový požadavek na konkrétní adresu. Tato varianta je pro školní projekt dobře pochopitelná a dá se snadno testovat v prohlížeči i v konzoli. Zároveň má ale bezpečnostní omezení, protože samotný HTTP protokol nešifruje přenášená data.

## Webservices a HTTP příkazy

Loxone Webservices umožňují posílat do Miniserveru příkazy pomocí URL adres. Takto lze například zavolat příkaz pro zařízení, získat hodnotu nebo spustit určitou akci. V mojí aplikaci se tento princip použil pro příkaz zapnutí a vypnutí světla. Základní tvar požadavku byl složen z IP adresy Miniserveru, cesty k rozhraní, UUID prvku a názvu příkazu.

Při testování se ukázalo, že správné sestavení URL je jedna z nejdůležitějších částí. Pokud byl špatný identifikátor prvku, špatná adresa nebo problém s přihlášením, Miniserver příkaz nepřijal. Dokumentace Loxone Webservices popisuje ovládání Miniserveru pomocí webových služeb a uvádí příklady příkazů pro zařízení [2].

## UUID a struktura LoxAPP3.json

UUID je jednoznačný identifikátor objektu v systému. V Loxone se nepoužívá jen název zařízení, protože název se může změnit. Program proto pracuje s identifikátorem, který odkazuje na konkrétní objekt nebo stav. V projektu bylo nejdříve potřeba zjistit UUID světelného regulátoru a později také UUID teplotního prvku.

Ze struktury LoxAPP3.json vyplynulo, že ovládání světla je reprezentováno prvkem Lighting Controller s UUID 204db7aa-006c-8fa2-ffff42f1439d4ef5. Teplotní hodnota je v JSONu uvedena jako prvek Temperature typu InfoOnlyAnalog s UUID 204db4c1-01b6-1226-ffff42f1439d4ef5. Tato informace byla důležitá pro rozšíření aplikace o volbu, která v konzoli znovu vypíše aktuální teplotu.

Obr. 3 - Screenshot části souboru LoxAPP3.json se světlem a teplotou. Na obrázku by mělo být vidět UUID světelného regulátoru a UUID teplotního prvku.

## Vývoj v jazyce C# a platformě .NET

Pro vývoj byl zvolen jazyk C# a platforma .NET. Hlavním důvodem bylo to, že C# je vhodný pro tvorbu konzolových i webových aplikací a má dobrou podporu síťové komunikace. V projektu bylo možné začít jednoduchým konzolovým programem a později ho upravit na backendovou webovou aplikaci bez změny celého technologického základu.

Výhodou .NET je také dostupnost knihoven přímo od Microsoftu. Pro odesílání požadavků byla použita třída HttpClient a pro proxy server knihovna YARP. Microsoft dokumentace popisuje HttpClient jako nástroj pro odesílání HTTP požadavků a zpracování odpovědí [3].

## HttpClient a asynchronní komunikace

HttpClient v projektu slouží jako část programu, která se stará o odesílání požadavků na Miniserver. Program nastaví adresu, doplní autorizační hlavičku a poté požadavek odešle. Odpověď se načte jako text a podle obsahu se vyhodnotí, jestli byl příkaz proveden.

Při komunikaci po síti je vhodné používat asynchronní volání. Síť nemusí odpovědět okamžitě a aplikace by neměla po dobu čekání působit jako zamrzlá. V programu se proto používá async a await. Microsoft dokumentace k HttpClientu uvádí, že požadavky je možné provádět a odpovědi zpracovávat asynchronně [4].

## Bezpečnost komunikace

Bezpečnost je u chytré domácnosti důležitá, protože aplikace může ovládat reálné prvky v domě. V projektu byla komunikace s Miniserverem testována přes HTTP v lokální síti. Pro školní práci to bylo nejjednodušší řešení, protože se dalo rychle ověřit, jestli požadavky fungují. Pro nasazení do internetu by ale bylo nutné řešit šifrování a lepší ochranu přístupu.

Během vývoje se řešila autorizace pomocí Basic Auth. V kódu se nastavila autorizační hlavička a uživatelský agent. V jednu chvíli se objevila chyba 401 Unauthorized, která znamenala, že server požadavek odmítl kvůli chybějícímu nebo špatnému ověření. Tato chyba byla důležitá, protože ukázala rozdíl mezi problémem s připojením a problémem s přihlášením.

Do výsledné práce ani do ukázek není vhodné vkládat skutečné heslo. V textu práce se proto používá zástupný text pro heslo a v kódu pro odevzdání by bylo lepší přihlašovací údaje přesunout do konfiguračního souboru nebo proměnných prostředí.

## Proxy server a vzdálený přístup

Proxy server je mezivrstva mezi uživatelem a backendovou aplikací. Uživatel se nepřipojuje přímo na Miniserver, ale požadavek nejdříve přijme proxy server. Ten ho následně předá na backend. Backend potom komunikuje s Loxone Miniserverem v lokální síti. Takové řešení je přehlednější a bezpečnější než přímé vystavení Miniserveru do internetu.

Pro proxy server byla zvolena knihovna YARP. Jedná se o řešení pro .NET, které umožňuje vytvořit reverzní proxy. V konfiguraci se nastavují trasy a cílové adresy. Trasa říká, jaký požadavek má proxy přijmout, a cílová adresa určuje, kam se má požadavek poslat. Microsoft dokumentace uvádí, že YARP může načítat konfiguraci tras a clusterů a přeposílat požadavky na backendové služby [5].

V projektu zatím proxy běží lokálně na portu 8080 a předává požadavky na backend na portu 5000. Pro ovládání z jiné sítě by bylo potřeba vyřešit ještě zpřístupnění do internetu. Možnosti jsou například port forwarding na routeru, VPN nebo tunelová služba. Loxone zároveň ve své dokumentaci popisuje přístup přes internet a služby pro vzdálený přístup [6].

Obr. 4 - Schéma navržené architektury. Na obrázku by měly být čtyři části: uživatel, proxy server, backend a Loxone Miniserver. Popis má ukazovat, že proxy předává požadavky na backend a backend komunikuje s Miniserverem.

# Praktická část

## Návrh aplikace

Praktická část začala jednoduchým cílem: odeslat z C# programu příkaz do Loxone a zapnout světlo. Na začátku byla aplikace napsaná jako konzolový program. Po spuštění zobrazila menu, ve kterém bylo možné zvolit zapnutí světla, vypnutí světla nebo ukončení programu. Tento první krok byl důležitý, protože bylo potřeba ověřit, že Miniserver přijme požadavek z vlastního kódu.

Později se ukázalo, že pro vzdálený přístup a lepší rozdělení zodpovědností bude vhodnější neponechat vše v jednom konzolovém programu. Řešení bylo proto rozděleno na tři části. První část je backend, který skutečně komunikuje s Miniserverem. Druhá část je proxy server, který předává požadavky na backend. Třetí část je konzolový klient, který má stejné ovládání jako původní program, ale místo přímé komunikace s Loxone volá proxy server.

Obr. 5 - Návrh tří částí aplikace. Na obrázku by měly být samostatně popsány projekty LoxoneBackend, LoxoneProxyServer a LoxoneControlClient.

## Původní konzolová aplikace

Původní program byl napsaný jako konzolová aplikace v C#. Obsahoval IP adresu Miniserveru, uživatelské jméno, heslo a UUID světelného regulátoru. Po spuštění se vytvořil HttpClient, nastavila se autorizační hlavička Basic Auth a zobrazilo se jednoduché menu. Po zadání volby 1 se odeslal příkaz on. Po zadání volby 0 se odeslal příkaz off.

Tento první program byl dobrý pro ověření funkčnosti. Výhodou bylo, že byl krátký a šlo snadno vidět, co přesně se odesílá. Nevýhodou bylo, že fungoval pouze jako lokální konzolová aplikace a nešlo ho jednoduše volat z jiné aplikace nebo přes internet. Proto se z něj později vycházelo při tvorbě backendu.

Obr. 6 - Screenshot původní konzolové aplikace s menu pro zapnutí a vypnutí světla.

## Backend pro ovládání Loxone

Backend byl vytvořen jako webová aplikace v ASP.NET Core. Místo toho, aby uživatel zadával volby přímo v konzoli backendu, byly vytvořeny jednoduché adresy. Adresa /light/on zapne světlo a adresa /light/off světlo vypne. Backend uvnitř používá stejný princip jako původní konzolová aplikace. Vytvoří HTTP požadavek, doplní autorizaci a odešle příkaz na Miniserver.

Výhodou backendu je, že ho může volat více různých klientů. Může ho zavolat prohlížeč, konzolový klient nebo proxy server. Backend je tedy místo, kde je soustředěna komunikace s Loxone. To je lepší než mít stejný kód pro Loxone v každé části projektu zvlášť.

Backend běží na portu 5000. Při testování bylo nejdříve možné otevřít adresu localhost:5000/light/on a sledovat, jestli se světlo zapne. Pokud požadavek proběhl správně, backend vrátil odpověď s informací o úspěchu. Pokud Loxone příkaz nepřijal, backend vrátil chybovou odpověď s textem odpovědi z Miniserveru.

Obr. 7 - Screenshot spuštěného backendu v terminálu. Na obrázku by mělo být vidět, že aplikace poslouchá na portu 5000.

Obr. 8 - Screenshot testu adresy localhost:5000/light/on v prohlížeči nebo v konzoli.

## Proxy server

Dalším krokem bylo vytvoření proxy serveru. Proxy server byl vytvořen jako samostatný projekt LoxoneProxyServer pomocí knihovny YARP. Jeho úkolem není přímo zapínat světlo. Proxy pouze přijme požadavek a předá ho na backend. V projektu byla nastavena cesta /loxone, takže požadavek na adresu localhost:8080/loxone/light/on se přepošle na backendovou adresu localhost:5000/light/on.

Toto řešení pomáhá oddělit veřejnou část aplikace od části, která komunikuje s Loxone. V aktuální podobě běží proxy pouze lokálně, ale pro budoucí vzdálený přístup by bylo možné zpřístupnit právě proxy server. Miniserver by zůstal v lokální síti a z internetu by nebylo nutné volat jeho adresu přímo.

Proxy server běží na portu 8080. Při testování se v terminálu objevila zpráva, že aplikace poslouchá na adrese http://0.0.0.0:8080. To znamenalo, že proxy server byl spuštěn správně. Aby ale fungovalo zapnutí světla přes proxy, musel být současně spuštěný i backend na portu 5000.

Obr. 9 - Screenshot spuštěného proxy serveru s informací Now listening on: http://0.0.0.0:8080.

Obr. 10 - Screenshot testu adresy localhost:8080/loxone/light/on, která přes proxy volá backend.

## Konzolový klient pro ovládání přes proxy

Aby se aplikace ovládala podobně jako původní program, byl vytvořen třetí projekt LoxoneControlClient. Tento program znovu zobrazuje menu v terminálu. Uživatel může zadat 1 pro zapnutí světla, 0 pro vypnutí světla, T pro vypsání teploty nebo Q pro ukončení programu.

Rozdíl proti původnímu programu je v tom, že konzolový klient už nekomunikuje přímo s Miniserverem. Posílá požadavek na proxy server na portu 8080. Proxy server ho předá backendu a backend teprve komunikuje s Loxone. Díky tomu je zachované jednoduché ovládání v terminálu, ale architektura je rozdělená na více částí.

Při spuštění celého řešení je potřeba mít otevřené tři terminály. V prvním běží backend, ve druhém proxy server a ve třetím konzolový klient. Toto rozdělení bylo při testování přehledné, protože bylo možné vidět zvlášť, která část aplikace běží a kde případně vznikla chyba.

Obr. 11 - Screenshot konzolového klienta s volbami 1, 0, T a Q.

## Čtení teploty z Touch Tree

Po ovládání světla byla aplikace rozšířena také o čtení teploty. V systému Loxone byl zapojený prvek Touch Tree, který obsahuje teplotní čidlo. Pro čtení hodnoty bylo potřeba najít správné UUID ve struktuře LoxAPP3.json. V části controls se nacházel prvek Temperature typu InfoOnlyAnalog. Jeho uuidAction a stav value měly hodnotu 204db4c1-01b6-1226-ffff42f1439d4ef5.

Do backendu byl přidán endpoint /temperature. Ten odešle požadavek na Miniserver a pokusí se z odpovědi získat číselnou hodnotu teploty. V konzolovém klientu byla přidána volba T. Po jejím zadání klient zavolá přes proxy adresu /loxone/temperature a vypíše odpověď do terminálu.

Tato část byla důležitá, protože projekt už neřeší pouze ovládání výstupu, ale také čtení hodnoty ze senzoru. Tím se práce přibližuje původnímu cíli, ve kterém má backend zajišťovat výměnu dat s Miniserverem a zobrazovat hodnoty snímané řídicím systémem.

Obr. 12 - Screenshot JSONu s prvkem Temperature typu InfoOnlyAnalog a UUID 204db4c1-01b6-1226-ffff42f1439d4ef5.

Obr. 13 - Screenshot konzole po stisknutí klávesy T, kde je vypsaná odpověď s teplotou.

## Testování a řešené problémy

Během vývoje se objevilo několik problémů. Prvním problémem byla dostupnost Miniserveru. Pokud nebyla správná IP adresa nebo zařízení neodpovídalo v síti, program skončil chybou připojení. To ukázalo, že před řešením samotného kódu je nutné ověřit, jestli je Miniserver dostupný ze stejné sítě a jestli běží na očekávané adrese.

Druhým problémem byla autorizace. V některých pokusech server vrátil chybu 401 Unauthorized. Tato chyba znamená, že požadavek byl na server doručen, ale nebyl správně ověřen. Řešilo se proto nastavení autorizační hlavičky Basic Auth, kódování přihlašovacích údajů a také uživatelský agent. Po úpravách se podařilo odesílat příkazy tak, aby je Miniserver přijal.

Další problém se objevil přímo ve vývojovém prostředí. Projekt obsahoval více definic třídy Program a více metod Main. Kompilátor potom nevěděl, která metoda je vstupním bodem aplikace. Nejjednodušším řešením bylo vytvořit nový čistý projekt a vložit do něj pouze aktuální soubor Program.cs. Tím se odstranily duplicitní soubory a aplikace šla znovu sestavit.

Při rozdělení aplikace na backend, proxy server a konzolového klienta bylo nutné hlídat, aby běžely všechny části současně. Pokud běžela pouze proxy, ale backend nebyl spuštěný, požadavek se neměl kam přeposlat. To pomohlo lépe pochopit, že proxy server není program, který zapíná světlo, ale pouze prostředník mezi klientem a backendem.

Obr. 14 - Screenshot jedné z chyb při vývoji, například 401 Unauthorized nebo chyba duplicitní třídy Program.

## Možnosti rozšíření

Aplikace je zatím základní, ale dá se dál rozšiřovat. Prvním možným rozšířením je ukládání hodnot do databáze. Backend by mohl pravidelně ukládat teplotu nebo stavy zařízení a později je zobrazovat v grafu. To by odpovídalo zadání práce, kde se počítá s ukládáním dat a sledováním historie hodnot.

Dalším rozšířením je webové rozhraní. Místo ovládání přes konzoli by uživatel mohl otevřít stránku v prohlížeči, kde by viděl tlačítka pro ovládání světla a aktuální teplotu. Později by bylo možné přidat i další prvky, například žaluzie, topení nebo notifikace.

Důležitým rozšířením je také bezpečný vzdálený přístup. Aktuální řešení běží lokálně přes HTTP. Pro skutečné ovládání přes internet by bylo vhodné použít VPN, HTTPS nebo jiný bezpečný tunel. Cílem by mělo být, aby Miniserver nebyl přímo vystavený do internetu a aby přístup k aplikaci nebyl možný bez ověření.

# Závěr

Cílem práce bylo vytvořit vlastní aplikaci, která bude komunikovat se systémem Loxone. V průběhu vývoje se podařilo vytvořit základní řešení v C#, které dokáže odesílat HTTP požadavky na Miniserver, ovládat světlo a číst teplotu z prvku Touch Tree. Původní konzolová aplikace byla později upravena na přehlednější řešení složené z backendu, proxy serveru a samostatného konzolového klienta.

Nejdůležitějším výsledkem je ověření, že vlastní aplikace může sloužit jako nadstavba nad systémem Loxone. Při vývoji se zároveň ukázalo, že u podobného projektu nejsou důležité pouze příkazy v kódu, ale také síťové nastavení, autorizace, struktura LoxAPP3.json a správné rozdělení aplikace na části. Problémy jako chyba 401 Unauthorized, nedostupnost Miniserveru nebo duplicitní soubory v projektu pomohly lépe pochopit reálný postup ladění aplikace.

Do budoucna by bylo vhodné doplnit databázi pro ukládání historie, webové uživatelské rozhraní a bezpečné řešení vzdáleného přístupu. Aktuální verze je použitelná jako funkční základ a zároveň jako ukázka, že systém Loxone lze ovládat i z vlastní aplikace mimo oficiální prostředí.

# Použitá literatura

https://www.loxone.com/cscz/kb/api/

https://www.loxone.com/cscz/kb/api-webservices/

https://learn.microsoft.com/cs-cz/dotnet/api/system.net.http.httpclient

https://learn.microsoft.com/cs-cz/dotnet/fundamentals/networking/http/httpclient

https://learn.microsoft.com/cs-cz/aspnet/core/fundamentals/servers/yarp/config-files

https://www.loxone.com/cscz/kb/online-pristup/

https://www.loxone.com/cscz/kb/dns-service/

https://learn.microsoft.com/cs-cz/aspnet/core/fundamentals/servers/yarp/getting-started

https://learn.microsoft.com/cs-cz/aspnet/core/security/enforcing-ssl

# Seznam obrázků

Obr. 1 - Ukázka jednoduchého schématu chytré domácnosti.

Obr. 2 – Fotografie Loxone Miniserveru použitého v projektu.

Obr. 3 - Screenshot části souboru LoxAPP3.json se světlem a teplotou.

Obr. 4 - Schéma navržené architektury aplikace.

Obr. 5 - Návrh tří částí aplikace.

Obr. 6 - Screenshot původní konzolové aplikace.

Obr. 7 - Screenshot spuštěného backendu na portu 5000.

Obr. 8 - Screenshot testu adresy /light/on.

Obr. 9 - Screenshot spuštěného proxy serveru na portu 8080.

Obr. 10 - Screenshot testu adresy /loxone/light/on.

Obr. 11 - Screenshot konzolového klienta s ovládacím menu.

Obr. 12 - Screenshot JSONu s prvkem Temperature.

Obr. 13 - Screenshot konzole po vypsání teploty.

Obr. 14 - Screenshot jedné z chyb při vývoji.

# Seznam tabulek

V práci nejsou použity tabulky.

# Seznam příloh

Příloha 1 - Zdrojové kódy projektů LoxoneBackend, LoxoneProxyServer a LoxoneControlClient.

Příloha 2 - Ukázka odpovědi ze souboru LoxAPP3.json.